# Memoria de cálculo hidrológico y morfométrico

Quebrada Las Cardas - demo

Objetivo del cálculo: Quebrada natural / descarga aluvial

# 1. Resumen ejecutivo

La cuenca analizada presenta un área aproximada de 20.375 km², perímetro de 21.229 km y longitud hidráulica adoptada/preliminar de 7.502 km. El desnivel hidráulico estimado es de 900.00 m, equivalente a una pendiente media de 12.00 %. El tiempo de concentración Kirpich preliminar es 42.51 minutos.

Los resultados hidrológicos se presentan por metodología y periodo de retorno. Los métodos parametrizados DGA-AC y Verni-King modificado requieren que el usuario ingrese coeficientes oficiales/regionales para su uso como valor de diseño.

# 2. Imagen de referencia de la cuenca

# 3. Parámetros morfométricos

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Área | 20,375 | km² |
| Área | 2.037,493 | ha |
| Perímetro | 21,229 | km |
| Longitud geométrica máxima | 7,502 | km |
| Ancho medio | 2,716 | km |
| Índice de compacidad Kc | 1,327 | - |
| Factor de forma | 0,362 | - |
| Relación de elongación | 0,679 | - |
| Centroide lon | -71,062 | ° |
| Centroide lat | -30,877 | ° |
| EPSG UTM adoptado | 32.719 | - |

# 4. Curvas de nivel y altimetría

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Número de curvas | 133 | - |
| Número de niveles | 46 | - |
| Cota mínima detectada | 500 | m |
| Cota máxima detectada | 1.400 | m |
| Equidistancia estimada | 20 | m |
| Vértices de curvas | 5.803 | - |

# 5. Perfil longitudinal y tiempo de concentración

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Longitud hidráulica | 7,502 | km |
| Cota inicial | 1.400 | m |
| Cota final | 500 | m |
| Desnivel | 900 | m |
| Pendiente media | 11,997 | % |
| Tc Kirpich | 42,507 | min |
| Tc Giandotti | 73,270 | min |

No se incorporó perfil longitudinal gráfico porque no se definió un cauce principal válido. La longitud y pendiente usadas son preliminares.

# 6. Fórmulas principales

Q = 0,278 · C · I · A

Método racional: Q en m³/s, C adimensional, I en mm/h y A en km².

Tc = 0,0195 · L^0,77 · S^-0,385

Kirpich: Tc en minutos, L en metros y S en m/m.

Pe = (P - 0,2S)^2 / (P + 0,8S)

SCS-CN: precipitación efectiva para P mayor que la abstracción inicial.

Qp = 0,208 · A · Pe / Tp

Hidrograma unitario SCS simplificado: A en km², Pe en mm y Tp en horas.

QVK = k · P24^m · A^n

Verni-King modificado parametrizado: los coeficientes deben ser ingresados desde fuente oficial/regional.

QDGA = qref · A^alpha · FT · Kinst

DGA-AC parametrizado: requiere parámetros regionales, factor de frecuencia y conversión a instantáneo.

## 7. Diagnóstico de metodologías

| metodo | estado | prioridad | motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Racional | Amarillo | Contraste | Area cercana al umbral de aplicabilidad; usar con cautela. |
| Racional modificado | Amarillo | Complementario | Permite hidrograma simplificado y volumen aproximado. |
| HUS sintético | Amarillo | Principal condicionado | Recomendable para cuenca mediana; faltan cauce o lluvia. |
| DGA-AC parametrizado | Verde | Principal DGA | Rango general compatible; requiere coeficientes/factores oficiales. |
| Verni-King modificado parametrizado | Verde | Principal DGA | Area compatible y P24 disponible; requiere coeficientes oficiales. |
| SCS-CN | Amarillo | Complementario | Util para volumen e hidrograma con CN y tormenta de diseño. |
| Analisis fluviometrico / transposicion | Gris | Referencia | Requiere estacion DGA representativa o cuenca vecina comparable. |

## 8. Resultados hidrológicos

| T_anios | metodo | Q_m3s | estado | observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,000 | Racional | 76,467 | Calculado | Q=0,278*C*I*A |
| 10,000 | Racional modificado | 76,467 | Calculado | Hidrograma triangular simplificado con Q racional |
| 10,000 | SCS-CN | 2,904 | Calculado | Pe=8.52 mm; Qp=0,208*A*Pe/Tp |
| 10,000 | HUS sintético | 2,904 | Calculado | HUS triangular sintético parametrizado desde Pe y Tc |
| 10,000 | Verni-King modificado parametrizado | — | Pendiente | Faltan P24,T o coeficientes k,m,n oficiales/regionales |
| 10,000 | DGA-AC parametrizado | — | Pendiente | Faltan qref, alpha, Kinst o factor de frecuencia F_T |
| 25 | Racional | 96,858 | Calculado | Q=0,278*C*I*A |
| 25 | Racional modificado | 96,858 | Calculado | Hidrograma triangular simplificado con Q racional |
| 25 | SCS-CN | 5,560 | Calculado | Pe=16.30 mm; Qp=0,208*A*Pe/Tp |
| 25 | HUS sintético | 5,560 | Calculado | HUS triangular sintético parametrizado desde Pe y Tc |
| 25 | Verni-King modificado parametrizado | — | Pendiente | Faltan P24,T o coeficientes k,m,n oficiales/regionales |
| 25 | DGA-AC parametrizado | — | Pendiente | Faltan qref, alpha, Kinst o factor de frecuencia F_T |
| 50 | Racional | 114,701 | Calculado | Q=0,278*C*I*A |
| 50 | Racional modificado | 114,701 | Calculado | Hidrograma triangular simplificado con Q racional |
| 50 | SCS-CN | 8,703 | Calculado | Pe=25.51 mm; Qp=0,208*A*Pe/Tp |
| 50 | HUS sintético | 8,703 | Calculado | HUS triangular sintético parametrizado desde Pe y Tc |
| 50 | Verni-King modificado parametrizado | — | Pendiente | Faltan P24,T o coeficientes k,m,n oficiales/regionales |
| 50 | DGA-AC parametrizado | — | Pendiente | Faltan qref, alpha, Kinst o factor de frecuencia F_T |
| 100 | Racional | 140,190 | Calculado | Q=0,278*C*I*A |
| 100 | Racional modificado | 140,190 | Calculado | Hidrograma triangular simplificado con Q racional |
| 100 | SCS-CN | 13,431 | Calculado | Pe=39.38 mm; Qp=0,208*A*Pe/Tp |
| 100 | HUS sintético | 13,431 | Calculado | HUS triangular sintético parametrizado desde Pe y Tc |
| 100 | Verni-King modificado parametrizado | — | Pendiente | Faltan P24,T o coeficientes k,m,n oficiales/regionales |
| 100 | DGA-AC parametrizado | — | Pendiente | Faltan qref, alpha, Kinst o factor de frecuencia F_T |

# 9. Análisis y advertencias técnicas

La selección metodológica debe considerar tamaño de cuenca, disponibilidad de información pluviométrica y fluviométrica, objetivo de diseño, régimen hidrológico y existencia de obras de regulación. Cuando la cuenca se ubica cerca del límite superior del método racional, se recomienda contrastar con métodos regionales y métodos de hidrograma.

Los métodos DGA-AC y Verni-King se implementan en esta versión como módulos parametrizados: la aplicación permite calcularlos al ingresar los coeficientes oficiales o adoptados por el especialista, evitando usar constantes no verificadas.

Memoria demostrativa generada con datos de lluvia de prueba. Reemplazar por IDF/P24 oficiales.

# 10. Conclusión

La memoria entrega una base trazable para revisar morfometría, pendiente, tiempo de concentración, lluvia de diseño y caudales por metodología. El caudal final de diseño debe ser adoptado por el especialista, dejando constancia del criterio utilizado y de la fuente de los parámetros regionales o pluviométricos.